ЗАО «РОССИ»

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ПОТОК»

Функциональные характеристики

МОСКВА

2020

Программное обеспечение «ПОТОК» (далее ПО «ПОТОК» или ПО) управляет работой Комплексов аппаратно-программных «ПОТОК». ПО предназначено для контроля в автоматическом режиме соблюдения Правил дорожного движения водителями транспортных средств (ТС). Контроль осуществляется путем анализа видеоизображения процесса движения ТС, измерения скорости, определения пространственных и временных характеристик движения ТС. На основании анализа полученной информации программное обеспечение комплекса формирует пакет данных, необходимых для вынесения постановления по делу об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и сохраняет сведения о проездах ТС без признаков нарушения.

  - Основные функциональные характеристики ПО «ПОТОК»

    - ПО обеспечивает автоматическое считывание и распознавание передних и задних ГРЗ ТС, попадающих в зону контроля при соблюдении положений ГОСТ Р 50577 со следующими значениями вероятности:

- вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (для чистых ГРЗ, соотв. требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 г.)	- не менее 98%;

- вероятность полного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) -	не менее 90%;

- вероятность условного распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств (движущихся или неподвижных) - не менее 92%;

- вероятность ошибок распознавания - не более 4%;

- вероятность пропуска транспортных средств - не более 4%;

- вероятность появления дубликатов и фантомов - не более 0,5 %.

    - ПО обеспечивает детектирование и фиксацию всех ТС, попадающих в зону контроля, в том числе ТС без ГРЗ или с нечитаемым ГРЗ.

    - ПО обеспечивает при фиксации движущегося ТС возможность установки контролируемого направления движения ТС (оба направления, приближающиеся или удаляющиеся ТС). ПО обеспечивает в автоматическом режиме фиксацию нарушений ПДД с формированием пакета данных, фото- и видеоматериалов необходимых для вынесения постановления по делу об административном правонарушении в соответствии со статьями КоАП РФ:

      - Превышение установленной скорости движения (статья КоАП 12.9 ч. 1-7).

      - Проезд на запрещающий сигнал светофора (статья КоАП 12.12 ч. 1).

      - Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика (статья КоАП 12.12 ч. 2).

      - Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней (статья КоАП 12.15 ч. 1).

      - Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения (статья КоАП 12.15 ч. 2).

      - Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления (статья КоАП 12.15 ч. 4).

      - Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении (статья КоАП 12.18).

      - Нарушение правил движения по автомагистрали (статья КоАП 12.11 ч. 1,2).

      - Нарушение правил маневрирования (статья КоАП 12.14 ч. 1.1).

      - Разворот или въезд транспортного средства в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали (статья КоАП 12.11 ч. 3).

      - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (статья КоАП 12.16 ч. 1,3).

      - Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (статья КоАП 12.16 ч. 2).

      - Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств (статья КоАП 12.16 ч. 6, 7).

      - Нарушение правил движения через железнодорожные пути (статья КоАП 12.10 ч. 1-3).

    - ПО обеспечивает хранение сформированных данных (проезд ТС без нарушений ПДД, совершенные нарушения в зоне контроля и на контролируемом участке дороги) не менее чем за 30 дней (но не менее 200 000 записей).

    - ПО обеспечивает взаимодействие с аппаратными компонентами комплекса (видеокамера, приемники данных, инфракрасный прожектор и т.д.).