Абонентская трубка для мастер станции TP-12AM

Модель TP-K

Инструкция

# Меры предосторожности

Перед началом работы следует внимательно прочитать инструкцию и точно соблюдать все данные рекомендации.

- Не следует устанавливать систему в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, плавательных бассейнах, прачечных, кухнях и т.д.

- В месте установки аппарата должна обеспечиваться его вентиляция; например, нельзя устанавливать его на кровать, диван, коврик или другую поверхность, препятствующую прохождению потоков воздуха, а также производить установку в закрытых объемах: например, встраивать систему внутрь рабочего стола, различные ниши и т.д.

- Устройство не должно устанавливаться рядом с нагревательными приборами (радиаторами отопления, кухонной плитой и т.д.)

- Следует не допускать попадания внутрь через вентиляционные отверстия различных предметов и влаги.

# Инструкция по работе

- Поднимите трубку. На мастер станции прозвучит звуковой сигнал После завершения разговора повесьте трубку.

- Если Вы слышите сигнал вызова на своем аппарате, то поднимите трубку и ответьте. После завершения разговора повесьте трубку.

# Проводка

Соедините проводами клемму (S1) и клемму (1) мастер станции.  Клемма (S2) соединяется с клеммой (L) мастер станции . См. схему проводки на рисунке на тыльной стороне трубки.

# Установка

#### 1. Интерком

- Вывинтите шурупы и отделите переднюю крышку аппарата от основания.

- Подсоедините провода к клеммам.

- Прикрепите основания к стене с помощью шурупов, а затем закройте крышку и заверните шурупы.

# Технические характеристики

Ток в режиме ожидания:	15 мА

Макс. ток:	70 мА

Эффективное расстояние:	500 м (для проводов 0.65 мм)

Размеры:	78  223  65 мм