## Аудио и видео домофонная система

Модель: 	DPV-KV (Монитор)

DRC-DW2 (Камера)

##### Инструкция по эксплуатации

# Содержание

Меры предосторожности	2

Подготовка	3

Функциональные части	4

Монитор (стр.6)	4

Камера	4

Установка монитора	4

Установка камеры	5

Работа	6

1. Приход гостя	6

2. Наблюдение	6

3. Связь с интерфоном (TP-nKV)	6

Схема проводки (стр.11)	6

В случае неисправности	7

Комплект поставки	7

Технические характеристики	8

Запишите номер модели и серийный номер изделия. Эти сведения могут понадобиться при обращении к дилеру за помощью по обслуживанию системы.

Модель № 	 Серийный номер

Для предотвращения риска короткого замыкания не допускайте попадания системы под дождь.

#### Информация

Данное оборудование в процессе работы генерирует радиоволны, и при неправильной установке и эксплуатации, т.е. при нарушении инструкций производителя, может оказывать влияние на работу радио и ТВ систем. Оборудование протестировано на соответствие всем федеральным стандартам, однако не существует гарантии, что в определенных случаях такого влияния не будет.

Если данное оборудование оказывает влияние на прием радио или ТВ систем, что можно определить путем его включения/выключения, пользователь может попытаться уменьшить это влияние принятием следующих мер.

- Переориентируйте принимающую антенну.

- Поменяйте месторасположения оборудования по отношению к приемному устройству.

- Удалите оборудование от приемника.

- Используйте для питания этого оборудования и приемника различные розетки сети.

Если необходимо, пользователь может обратиться за помощью к дилеру или к специалисту по ремонту радио/ТВ систем.

# Меры предосторожности

- Читайте инструкцию. Перед началом работы необходимо прочитать все рекомендации по установке и эксплуатации системы.

- Сохраняйте инструкцию. Инструкция по установке и эксплуатации должна быть доступна для последующего обращения.

- Прислушивайтесь к предупреждениям. Все предупреждения на оборудовании и в инструкции должны быть приняты во внимание.

- Следуйте инструкциям. Все рекомендации по эксплуатации оборудования должны в точности выполняться.

- Вентиляция. Отверстия в корпусе изделия предусмотрены для обеспечения вентиляции и защиты от перегрева. Эти отверстия не должны быть закрыты. Никогда не устанавливайте данное оборудование рядом с обогревательными приборами и во встроенные ниши типа монтажной стойки, если не обеспечивается его достаточная вентиляция. Никогда не ставьте устройства на ковер, т.к. это может блокировать нижние вентиляционные отверстия.

- Источник питания. Напряжение источника питания должно соответствовать указанному на маркировке.

- Заземление. Данное оборудование снабжено полярным штепселем переменного тока. Такой штепсель можно воткнуть в розетку единственным образом. Если штепсель не подходит к розетке сети, то вызовите квалифицированного электрика для замены розетки.

- Защита кабеля питания. Кабель питания должен проходить так, чтобы на него нельзя было случайно наступить, или что-либо на него поставить. Обратите особое внимание, каким образом кабель подходит к оборудованию и к розетке сети.

- Перегрузки. Не допускайте перегрузки розеток сети и удлинителей, т.к. это может привести к короткому замыканию.

- Неисправности, требующие квалифицированной помощи. Отсоедините кабель от розетки сети и вызовите квалифицированный обслуживающий персонал в следующих ситуациях:

- при повреждении кабеля питания

- если на устройство была пролита жидкость, или упал какой-либо предмет

- если оборудование попало под дождь

- если оборудование упало или было повреждено как-либо иначе

- если заметны изменения в работе устройства.

- Вода. Не следует использовать данное оборудование вблизи воды, например, рядом с ванной комнатой, кухонной раковиной, стиральной машиной, во влажных помещениях, рядом с плавательным бассейном и т.д.

- Дополнения. Не следует устанавливать данное оборудование на неустойчивые столы, полки, штативы и т.д. Установка должна производиться в строгом соответствии с инструкциями производителя, и с использованием рекомендованных производителей крепежных материалов.

Примечание: Не устанавливайте оборудование непосредственно на деревянные или имитирующие дерево поверхности, т.к. такие поверхности легко повредить.

- Попадание жидкости и посторонних объектов внутрь корпуса. Никогда не заталкивайте никакие предметы в отверстия корпуса, т.к они могут дотронуться до точек с высоким напряжением или вызвать короткое замыкание. Никогда не проливайте на оборудование жидкости любого типа.

- Обслуживание. Не пытайтесь проводить обслуживание оборудование самостоятельно. Обращайтесь в обслуживающий центр.

- Заменяемые детали. При необходимости замены каких-либо деталей следите, чтобы для замены использовались детали, указанные производителем, или имеющие такие же характеристики.

- Проверка безопасности. После проведения обслуживания или ремонта оборудования требуйте от мастера проведение проверки безопасности работы системы.

- Силовые кабели. Системы Commax не должны быть расположения рядом с кабелем высокого напряжения или другими электрическими сетями. При установке системы следите, чтобы не было контактов с электрическими линиями.

- Дополнительные приставки. Не следует использовать дополнительное оборудование, не рекомендованное производителем, т.к. это может привести к повреждению системы.

Заземление наружной антенны. Система должна быть заземлена для защиты от скачков напряжения и накапливания статического напряжения.

- Защита наружной проводки. Все наружные соединения должны быть защищены от попадания влаги. Внутреннее нагревание может привести к конденсации воды внутри корпуса и повлиять на работу системы. Мы не рекомендуем использовать силиконовые прокладки, т.к. они могут приводить к образованию воздушных карманов.

- Молния. Для обеспечения дополнительной защиты оборудования во время грозы, или когда оно не будет использоваться в течение длительного промежутка времени, отсоедините систему от источника питания и от антенны. Это защитит систему от удара молнии и от скачков напряжения. Проверьте, что антенна заземлена соответствующим образом.

# Подготовка

### По установке

- Обеспечьте нормальную циркуляцию воздуха для предотвращения перегрева системы. Не помещайте оборудование на поверхности (коврики, подставки и т.д.) и рядом с материалами (шторы, драпировки), которые могут привести к блокировке вентиляционных отверстий.

- Не устанавливайте оборудование рядом с нагревательными приборами (например, радиаторами или воздуховодами), или в места, подверженные воздействию прямых солнечных лучей и вибраций, с повышенным содержанием пыли.

- Не допускайте соседства оборудования с устройствами, генерирующими сильные магнитные излучения, например, с микроволновыми печами или большими динамиками.

- Не помещайте никакие тяжелые предметы на оборудование.

### По работе

- Когда оборудование не используется, отключайте его от источника питания для экономии электроэнергии и продления срока службы устройств.

### По очистке

- Производите очистку поверхности корпуса, панели и управляющих ручек сухой или слегка смоченной в растворе моющего средства тряпочкой.

- Не используйте для очистки растворители типа спирта или бензина, т.к. они могут повредить покрытие.

### По распаковке

Не выбрасывайте коробки и упаковочные материалы. Они могут понадобиться для последующей транспортировки оборудования. Распаковку производите в соответствии с иллюстрацией на коробке.

# Функциональные части

## Монитор (стр.6)

- Кнопка выключения монитора.

- Кнопка включения монитора.

- Переключатель настройки яркости.

- Плата для подсоединения интерфона и видеокамеры.

## Камера

- Микрофон

- Защищенное окно камеры

- Объектив

- ИК светодиоды

- Динамик

- Кнопка вызова

- Передняя панель

- Заглушка шурупа

- Винт настройки углового поля зрения камеры

- Клеммы для подсоединения монитора и интерфона.

# Установка монитора

Внимание: Установка должна производиться квалифицированным персоналом.

- Подсоедините провода от камеры к монитору точно в соответствии со схемой на стр.11.

- Подсоедините телефонную трубку.

- Закрепите монитор на монтажной панели. Для этого "наденьте" его на 4 выступа скобы и сдвиньте вниз. Вставьте маленькую отвертку в отверстие вверху панели для закрепления монитора (в зависимости от модели).

### Установка монитора в корпус KS1 (схема на стр.7 слева)

### Установка монитора непосредственно на стену (схема на стр.7 справа).

### Меры предосторожности при установке монитора

- Место расположения. Не производите установку в местах с повышенной температурой и влажностью, например, рядом с радиаторами, воздухонагревателями и т.д. Также избегайте мест с повышенной аккумуляцией пыли или вентиляцией, что может привести к механическим повреждениям монитора, и мест, подверженных воздействию сильных магнитных полей, например, рядом с радиоаппаратурой.

- Вентиляция. Монитор имеет вентиляционные отверстия на боковых и задней панелях корпуса. Следите, чтобы они не были блокированы.

- Избегайте физических ударов. Обращайтесь с монитором осторожно: удары и встряхивания могут привести к повреждению.

- Не пытайтесь самостоятельно произвести ремонт или модификацию. Не открывайте крышку. Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Для проведения обслуживания обращайтесь в сервисный центр. Проникновение внутрь корпуса изделия приведет к аннуляции гарантии.

- Всегда отключайте питание перед проведением соединений. Это предотвратит как повреждение самого устройства, так другого подсоединенного оборудования.

- Обращайтесь с кабелями проводки осторожно. Всегда при подсоединении и отсоединении кабеля беритесь за разъем, а не за провод.

- Очистку производите сухой мягкой тряпочкой. Никогда не используйте для очистки корпуса растворители.

- Всегда подавайте соответствующее напряжение питания. Проверьте, что параметры сети соответствуют данным, указанным на задней панели устройства. Проверьте также, что ток в системе достаточен для обеспечения работы всех устройств системы.

# Установка камеры

### Установка с "утоплением" (схема на стр.8)

### Меры предосторожности при установке камеры

Внимание: Установка должна производиться квалифицированным персоналом.

- Не направляйте камеру на солнце (даже если в данный момент она не работает).

- Не снимайте яркие световые пятна. Попадание световых пятен (типа солнечных зайчиков) в кадр может привести к засветке. На экране могут появиться вертикальные световые полосы.

- Обращайтесь с камерой осторожно. Не допускайте падения камеры и сильных встряхиваний.

- Никогда не дотрагивайтесь до внутренних частей, за исключением специально указанных. Это может привести к неправильной работе камеры.

- Отключайте камеру, если не собираетесь использовать ее в течение длительного периода времени.

- Не допускайте попадания на камеру воды. Для установки выбирайте место, куда вода не может попасть. Если вода все-таки попала, отключите камеру и свяжитесь с дилером.

- Производите установку там, где не могут возникнуть видеопомехи. Если проводка камеры будет проходить рядом с кабелями ТВ и осветительной систем, то изображение может "шуметь". В этом случае, измените положение проводки или произведите установку в другом месте.

- Следите за температурой и влажностью окружающей среды. Избегайте использования камеры в местах с повышенной (или пониженной) температурой и влажностью. Такие условия могут привести к ухудшению качества изображения или повлиять на внутренние детали устройства. Использование камеры в экстремальных условиях требует особо тщательного ухода.

- Если Вы заметили какие-либо неполадки в работе: отключите питание и проконсультируйтесь у дилера. Использование неисправной камеры может привести к окончательному выходу ее из строя и несчастному случаю.

# Работа

## 1. Приход гостя

- Когда визитер нажимает кнопку на передней панели камеры около парадной двери, сигнал вызова поступает на внутреннее устройство (TP-nKV). Приблизительно через 6 секунд, если нажать кнопку ON ("вкл.") на мониторе, можно увидеть изображение пришедшего.

- С помощью телефонной трубки (TP-nKV) с пришедшим можно общаться.

- Сеанс связи после снятия телефонной трубки длится 60 секунд. Если после поступления сигнала вызова ответа нет, то вызов автоматически отменяется через 6010 секунд.

- Чтобы открыть дверь, во время связи с гостем нажмите кнопку #1 интерфона (TP-nKV).

- Нажатие кнопки OFF ("выкл.") монитора во время беседы с визитером приведет только к отключению монитора. Если не поднимать телефонную трубку, то вся система не будет работать.

## 2. Наблюдение

- Нажав кнопку ON монитора, Вы можете в любой момент проверить ситуацию у входной двери. (Изображение включается на 6010 секунд)

## 3. Связь с интерфоном (TP-nKV)

- Нажмите кнопку вызова (CALL) камеры, на интерфоне (TP-nKV) будет слышен сигнал электрического звонка.

- Телефонная трубка позволяет общаться с пришедшим, как по телефону.

- Если не поднимать телефонную трубку, то вся система будет выключена. Чтобы открыть дверь, во время беседы с гостем (после поднятия телефонной трубки) нажмите кнопку #1 интерфона (TP-nKV).

# Схема проводки (стр.11)

Door open – Дверной замок

Release power – Источник питания для открывания замка

For Extend to Interphone – к интерфону (TP-nKV)

For Extend to Monitor – к монитору

### Внешние устройства со встроенной камерой

Важно так позиционировать камеру, чтобы она не была направлена на источники света (лампы, световые пятна, отражающие поверхности и т.д.). В противном случае изображение на мониторе будет слишком темным в связи с автоматической настройкой яркости изображения.

### Устройства вызова у входной двери

Подходят для применения в различных ситуациях. Выбор объектива и положения камеры наблюдения (которая может быть спрятана) обеспечивают обзор пространства перед входом.

### Освещение

При установке камеры наблюдения, управляемой вручную, необходимо обеспечить достаточное освещение наблюдаемого объекта. Необходимо убедиться, что между объектом наблюдения и камерой нет посторонних источников света. Этого можно достигнуть, установив источник света непосредственно за камерой наблюдения.

# В случае неисправности

### При возникновении проблемы, прежде чем вызвать мастера

- Отсоедините кабель питания от сети.

- Подождите 10 минут.

- Вставьте кабель питания в розетку и попытайтесь начать снова.

### Если проблема не решается…

Проконсультируйтесь у своего дилера. Если он не может Вам помочь, обратитесь в обслуживающий центр Commax. Пожалуйста, не пытайтесь вскрывать корпус устройства и произвести ремонт самостоятельно. Это приведет к аннулированию гарантии.

Немедленно отсоедините устройство от сети и вызовите мастера в следующих ситуациях:

- Поврежден кабель питания или источник питания

- Устройство попало под дождь

- Внутрь корпуса попал какой-либо посторонний предмет.

- Заметны явные изменения в работе устройства.

- Устройство упало или корпус был поврежден.

### Обслуживание

Единственным требованием к обслуживанию системы пользователем является недопущение проливания жидкости на оборудование.

### Проверка безопасности

После завершения обслуживания или ремонта системы квалифицированным мастером требуйте проведения проверки ее работы.

# Комплект поставки

– Монитор 	1шт

– Камера	1шт

– Панель для установки на стену 	1 шт

– Шурупы для закрепления коробки (при потайной установке) (М330мм)	2 шт

– Шурупы для фиксации монтажной панели (T418мм)	2 шт

– Шуруп для фиксации монитора (М38мм)	1 шт

– Разъем (4P250)	1 шт

– Разъем (2P100)	1 шт

# Технические характеристики

### Монитор DPV-KV

Источник питания	17 В пост.тока (YK-17100)

Трубка	4,5", Ч/Б, плоского типа

Потребление	450мА (работа), 10мА (ожидание)

Метод связи	Интерфон: 4 провода, камера: 2 провода

Сигнал вызова	Электрический звонок

Время приема видеосигнала	6010 секунд

Расстояние	50 м (для кабеля 0,65мм)

Рабочая температура	- 100С - +400С

Влажность	не более 90%

Размеры	13921555

Вес	2,5

### Камера DRC-DW2

Метод связи	Интерфон: 4 провода, монитор: 2 провода

Источник питания	12 В пост.тока, 180мА (от монитора)

Устройство получения изображения	1/3" CCD

Частота сканирования	По горизонтали: 15,75 кГц (для EIA 15,625 кГц)

По вертикали: 50 Гц (для CCIR), 60 Гц (для EIA).

Угловое поле зрения	680 (по горизонтали), 550 (по вертикали)

Минимальная освещенности	0,1Лк

Освещение	ИК светодиоды

Размеры	12418650

Вес	1,12