GARRISON                   LK-1030

Контроллер доступа

Инструкция по эксплуатации

Особенности	1

Технические характеристики	2

Proximity - карточки и брелки	2

Функциональные части	2

Коды доступа	2

Программирование	3

1. Чтобы добавить карточку в базу данных	3

2. Чтобы удалить номер карточки из памяти	3

3. Чтобы удалить номера всех карточек	3

4. Чтобы выбрать режим доступа	3

5. Чтобы установить тип размыкания реле замка	4

6. Чтобы установить длительность открывания	4

7. Чтобы изменить основной код доступа (6-значный)	5

8. Чтобы изменить пользовательский код доступа (4-значный)	5

9. Проверка действительности карточки-ключа	5

Ввод кода по принуждению	5

Схема проводки	5

Примечания	6

# Особенности

- Устройство для контроля входа.

- Может использоваться в качестве кодового замка (например, в подъезде) или как устройство включения/выключения системы безопасности.

- Установки сохраняются в памяти постоянно даже при отключении питания.

- Предусмотрены следующие функции работы с магнитными карточками-ключами: добавление номера карточки в память, удаление номера, проверка действительности карточки с клавиатуры.

- Цифровой жидкокристаллический дисплей упрощает работу с устройством.

- Предусмотрены различные возможности открывания замка: только с помощью магнитных карточек-ключей, с помощью карточки или цифрового кода, с одновременным использованием карточки и цифрового кода. Возможно также полное ограничение доступа на территорию.

- Возможно соединение с внутренней кнопкой отпирания замка.

- Специальный переключатель обеспечивает защиту корпуса устройства от взлома грабителями.

- Выход сигнала тревоги активизируется в следующих случаях: дверь остается открытой дольше установленного времени, пять раз подряд вводится неправильный цифровой код, дверь открывают силой, ввод кода пользователем по принуждению.

- Предусмотрен дверной звонок.

# Технические характеристики

- Рабочее расстояние: 	15~23 см (для толстых и ISO карточек)

10~15 см (для ключей)

- Вместимость памяти: 	8 000 карточек

- Частота:	125 кГц

- Напряжение питания:	11-15 В пост.тока (постоянный или выпрямленный ток)

- Потребление:	60 мА (в режиме ожидания), 110 мА (в рабочем режиме).

- Длительность периода открывания замка: 1~255 секунд

- Рабочая температура:	0 ~ 550С

- Размеры корпуса:	85  125  22 мм

# Proximity - карточки и брелки

- Индивидуальная кодировка, невозможность дубликата

- Нет батарейки

- Размеры:	Толстые карточки: 86541,8 мм

ISO карточки: 86540,8 мм

Брелки:	34396 мм (тип А)

37486 мм (тип В)

# Функциональные части

Рисунок на стр.2

- Индикатор 1:

Редко мигает зеленый: готов к чтению карточки

Мигает желтый: режим программирования

Горит красный: доступ данной карточке запрещен.

- Индикатор 2: Горит (красный), когда включена система безопасности.

- Цифровой дисплей: отображает вводимые цифры.

- Клавиатура: для ввода численных значений.

- Противовзломный переключатель.

- Переключатель сброса: для восстановления основного кода доступа, заданного при производстве (находится на плате внутри корпуса).

- Отверстия для фиксирующих шурупов

- Копка дверного звонка.

# Коды доступа

Система использует два типа цифровых кодов доступа.

Основной код: 6-значный номер, обеспечивающий доступ к программированию системы. По умолчанию установлено "123456".

Пользовательский код: 4-значный номер, обеспечивающий доступ на контролируемую территорию. По умолчанию "1234".

# Программирование

## 1. Чтобы добавить карточку в базу данных

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [1]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Введите номер карточки, который надо добавить, или позвольте устройству прочесть номер автоматически. Если номер введен, будет слышен двойной пикающий сигнал.

- Чтобы ввести новый номер, повторите шаг (3).

- Для выхода из режима программирования нажмите [#]. Индикатор 1 будет мигать зеленым.

Примечание: Если введенный номер уже находится в памяти устройства, будет слышен звуковой сигнал ("звонок"), затем индикатор 1 загорится красным, указывая на ошибку ввода.

## 2. Чтобы удалить номер карточки из памяти

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [2]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Введите номер карточки, который надо удалить, или позвольте устройству прочесть номер автоматически. Если номер удален, будет слышен двойной пикающий сигнал.

- Чтобы удалить следующий номер, повторите шаг (3).

- Для выхода из режима программирования нажмите [#]. Индикатор 1 будет мигать зеленым.

Примечание: Если введенный номер не найден в базе данных, будет слышен звуковой сигнал ("звонок"), затем индикатор 1 загорится красным, указывая на ошибку ввода.

## 3. Чтобы удалить номера всех карточек

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [3]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Приблизительно через 5 секунд, когда все номера будут удалены из базы данных, Вы услышите один пикающий сигнал.

## 4. Чтобы выбрать режим доступа

A. Блокировка доступа: Доступ на контролируемую территорию временно запрещен. Когда устройство считывает номер карточки, слышен тройной пикающий сигнал, индикатор 1 загорается желтым, однако замок остается запертым.

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [4] [0]. Устройство "пикнет" 1 раз, режим блокировки доступа установлен.

B. Только карточки: Если карточка не найдена в базе данных, то индикатор 1 загорается красным, дверь остается закрытой.

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [4] [1]. Устройство "пикнет" 1 раз, режим доступа с помощью карточек установлен.

C. Карточка + цифровой код: При считывании номер карточки, которой разрешен доступ, слышен один пикающий сигнал, индикатор 1 начинает мигать желтым, ожидая ввода цифрового кода. Если в течение 20 секунд код не будет введен, то автоматически будет восстановлен режим ожидания.

Примечание: Если неправильный код вводится 5 раз подряд, то активизируется сигнал тревоги.

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [4] [2]. Устройство "пикнет" 1 раз, режим доступа с помощью карточки и кода установлен.

D. Карточка или цифровой код: При считывании номер карточки, которой разрешен доступ, слышен один пикающий сигнал, индикатор 1 загорается желтым, замок открывается. Или: дверь будет открыта после ввода верного цифрового кода.

Примечание: Если неправильный код вводится 5 раз подряд, то активизируется сигнал тревоги.

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [4] [3]. Устройство "пикнет" 1 раз, режим доступа с помощью карточки или кода установлен.

## 5. Чтобы установить тип размыкания реле замка

Запирающее реле может размыкаться на заданный период времени или по типу защелки ("включен – выключен").

A. Кратковременный доступ (1~255 секунд)

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [5]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Введите желаемое время отпирания (в секундах). Например, [3] для 3-секундного интервала, [2] [1] [0] – для 210 секунд.

- Нажмите [#]. Будет слышен двойной пикающий сигнал, установка завершена.

Примечание: Если введено неправильное численное значение, то будет слышен "звонок", указывающий на ошибку ввода.

B. "Защелка"

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [5]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Нажмите [0] [#]. Будет слышен двойной пикающий сигнал, установка завершена.

## 6. Чтобы установить длительность открывания

Длительность открывания представляет собой период времени, в течение которого дверь может оставаться открытой без включения сигнала тревоги.

A. Разрешенное время 1~255 секунд

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [6]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Введите желаемое значение длительности отпирания (в секундах). Например, [1] [5] для 15-секундного интервала, [1] [0] [0] – для 100 секунд.

- Нажмите [#]. Будет слышен двойной пикающий сигнал, установка завершена.

Примечание: Если дверь остается открытой после истечения периода длительности открывания, или дверь открывается силой без разрешения доступа, то будет активизирован сигнал тревоги. Тревога автоматически прекратится после запирания реле замка.

B. Отмена длительности открывания

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [6]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Нажмите [0] [#]. Будет слышен двойной пикающий сигнал, режим отменен.

## 7. Чтобы изменить основной код доступа (6-значный)

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [7]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Введите новый 6-значный код. Будет слышен двойной пикающий сигнал, установка завершена.

## 8. Чтобы изменить пользовательский код доступа (4-значный)

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [8]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Введите новый 4-значный код. Будет слышен двойной пикающий сигнал, установка завершена.

## 9. Проверка действительности карточки-ключа

- Введите основной код доступа ([][] [1] [2] [3] [4] [5] [6]). Вы услышите двойной пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым.

- Нажмите [9]. Индикатор 1 перестанет мигать и загорится желтым.

- Введите номер карточки, которую необходимо проверить. Если номер найден в базе данных (памяти устройства), то будет слышно двойное "пиканье" и индикатор 1 дважды мигнет. В противном случае раздастся "звонок" и индикатор 1 загорится красным.

# Ввод кода по принуждению

Включение тревоги при вводе кода по принуждению возможно только в режиме доступа Карточка + Код. Тревога активизируется после ввода "принудительного" кода, который представляет собой последовательность цифр пользовательского кода доступа в обратном порядке. Например, если установлен пользовательский код "1234", то "принудительный" код будет "4321".

  - При чтении карточки, которой разрешен доступ, контроллер издаст один пикающий сигнал, индикатор 1 начнет мигать желтым. Вместо пользовательского кода введите "принудительный".

  - Дверь откроется, одновременно будет активизирован сигнал тревоги, но никаких признаков этого видно не будет. Сигнал тревоги длится около 20 секунд, прерывается при замыкании реле замка.

Примечание: Чтобы отличить пользовательский код от "принудительного", нельзя устанавливать в качестве пользовательского кода следующие комбинации: "1111", "7777", "1221", "5115" и т.д.

# Схема проводки

(Схема на стр.6)

DOOR BELL CONTACTS – Контакты дверного звонка (желтый)

TAMPER NC CONTACTS – Контакты противовзломного переключателя (нормально замкнуты, белый)

#11 ARMED LED INPUT – Вход индикатора системы безопасности (розовый)

#10 GROUND – Земля (коричневый)

#9 NC – нормально замкнут (белый)	

#8 NO – нормально разомкнут (серый)	  ALARM OUTPUT CONTACTS – клеммы выхода сигнала тревоги

#7 COM – общий (оранжевый)	

#6 NC – нормально замкнут ()	

#5 NO – нормально разомкнут (желтый)	  UNLOCK OUTPUT CONTACTS – контакты отпирания двери

#4 COM – общий (синий)			

#3 GROUND  – Земля  (фиолетовый)

#2  + (красный)		POWER –  Вход питания 11 – 15 В пост.тока

#1  – (черный) 	 	 INPUT

## Примечания

  - Контакт #3 (фиолетовый) предназначен для внутренней кнопки отпирания замка.

  - Контакт #10 (коричневый) предназначен для детектирования ситуации "удерживания двери открытой" или "открывания двери силой". Магнитные контакты снабжены NC (нормально замкнутой) петлей. Для отмены этой функции обратитесь к п.6 раздела ПРОГРАММИРОВАНИЕ.

  - Штырек #11 (розовый) уже соединен с сопротивлением 1к.