Система вызова медперсонала для больниц

Модели серии JNS-36

Приложение к инструкции по эксплуатации на английском языке

# Введение

Основанная в 1968 г, кампания Jung Ang Electronics(с 2000 г. COMMAX CO.,LTD) в течении 27 лет специализировалась в области систем связи, и сейчас мы рады представить вновь разработанную сеть связи для сообщения внутри больницы, которая несомненно улучшит уровень обслуживания в Вашей больнице.

# Описание

В таблице представлены три типа систем вызова медперсонала, разработанные нами.

|  | Серия JNS-36 | Серия JNS-600 | Серия JNS-1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип системы | Аналоговая | Аналоговая | Цифровая |
| Станция у медсестры | JNS-12/24/36 | JNS-6012/6028/6044/6060 | JNS-1060/1108 |
| Станция у пациента | JNS-101P | JNS-102P | JNS-1050ME/1050MS |
| Центральная станция | – | JNS-6012M и др. | JNS-1108М |
| Проводка | 2 общих + 1 индивидуальный | 1 общий + 2 индивидуальных | 5 общих пар (10 проводов) |
| Макс. размер системы | 12/24/36 кроватей (до 36 станций вызова и система связи) | - 60 кроватей (до 60 станций вызова) - 8 общих туалетов (на случай непредвиденной ситуации) | - 29 палат, 108 кроватей (до 108 станций вызова) - 29 туалетных комнат (на случай непредвиденной ситуации) - 16 общих туалетов |
| Дополнительные функции | - Световая сигнализация( коридорные лампы) b.Связь между основными станциями (постами) c.Дистанционная кнопка вызова для лежачих больных | - Световая сигнализация( коридорные лампы) - Связь между основными станциями (постами) (макс. 6 станций) - Ведущее освещение - Дистанционная кнопка вызова для лежачих больных | - Световая сигнализация( коридорные лампы) / ведущее освещение - Связь между основными станциями (постами)(макс. 90 станций) - Индикатор присутствия - Вызов персонала - Кнопка тревоги - Кабель связи и громкоговоритель - Совмещение до 90 станций вызова нянечки и персонала с TP-90AN. |
| - Эффективное расстояние | До 600м | До 500м | До 500м |

# Содержание

Ââåäåíèå

1. Íîìåðà ìîäåëåé

2. Îñîáåííîñòè

3. Ñòðóêòóðà

4. Ðàáî÷àÿ ñõåìà ñèñòåìû

5. Èçîáðàæåíèå ãîëîâíîé ñòàíöèè è ïîäñòàíöèé

6. Ñõåìà ñîåäèíåíèé

7. Èíñòðóêöèÿ ïî ðàáîòå

8. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

* Номера страниц в тексте указаны по английскому варианту “Руководства”.

# Руководство по эксплуатации серии систем JNS-36

# 1. Номера моделей

Номера моделям системы вызова присваиваются в соответствии с количеством устанавливаемых телефонных аппаратов (станций), как показано в таблице ниже.

| № | Проводка | Количество станций | Номер модели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | пациентов |  |  |
| 1 | 14 проводов | 12 станций | JNS-12 | “ |
| 2 | 26 проводов | 24 станции | JNS-24 | “ |
| 3 | 38 проводов | 36 станций | JNS-36 | “ |

# 2. Особенности

- Четкая линия связи

- Возможность изменять громкость звонка и слышимого голоса по отдельности.

- При вызове автоматически загорается лампочка

- Во время связи лампочка продолжает гореть

- Обратная связь

- Возможность беседы без использования телефонной трубки

# 3. Структура

### 3-1. Основная станция

- Телефонная трубка

- Индикатор питания POWER: указывает на текущее состояние станции

- Выключатель POWER ON/OFF (Вкл/Выкл)

- Микрофон: для передави сообщения

- Индикатор "Занято" (BUSY)

- Кнопка блокировки (LOCK): для блокировки обратной связи, индикатор при этом горит.

- Кнопка разговора TALK: для разговора необходимо нажать

- Регулировка громкости звука (VOLUME): три уровня громкости.

- Настройка принимаемого сигнала (TONE): три уровня.

- Громкоговоритель (SPEAKER): для передачи сообщений.

- Индикаторы: загораются при нажатии кнопки вызова соответствующей подстанции или получения сигнала вызова с этой подстанции.

- Кнопки вызова подстанций.

### 3-2. Подстанция

- Громкоговоритель

- Разъем для осуществления вызова: подсоединяется кабель связи СС-200.

- Кнопка вызова: для вызова головной станции.

- Микрофон

- Кнопка отмены вызова

- Индикатор вызова

- Индикатор разговора

# 4. Рабочая схема системы

См. рис. на стр.5

Corridor light 	– Освещение коридора

Wardroom	– Палаты

Staff rooms	– Комнаты медперсонала

# 5. Изображение головной станции и подстанций

# 6. Схема соединений

# 7. Инструкция по работе

### 7-1. При вызове подстанции с головной станции

- Нажмите кнопку вызову нужной подстанции – соответствующий индикатор загорится.

- Вы можете воспользоваться для двусторонней беседы телефонной трубкой.

- Вы также можете воспользоваться кнопкой разговора TALK.

### 7-2. Для вызова головной станции с подстанции

- При нажатии кнопки вызова на подстанции на головном аппарате зажигается соответствующий индикатор и слышен звуковой сигнал.

- Одновременно зажигаются индикатор вызова и освещение коридора.

- Нажмите кнопку на головном аппарате или поднимите трубку для разговора.

- После завершения разговора отожмите кнопку подстанции.

# 8. Технические характеристики

Проводка	2 общих провода и по одному отдельному на каждую подстанцию

Питание	110/220 В перем. тока (60Гц)

Потребление 	 22мА при 24 В пост. тока (в режиме ожидания)

190 мА при 24 В пост. тока (максимально)

Сообщение	Двухстороннее

Расстояние	600м/ 0.65мм

Число станций	До 36 аппаратов

Размеры	360 ´ 232 ´ 105 мм